| Monografia | ### Pozo: 100/017 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-205811,032 NS-7655772,713 |
| --- | --- |

Acceso: Via do Café, 1243

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-147; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):   77,2   Prof. Nivel Dinámico (m): 103,38     Caudal (m3/h): 250

Empresa perforista: Contep S.A Empresa Tecnica de Perfuração

Fecha de inicio de explotación: 6/4/1992

Ensayo de bombeo: Fecha: 24/4/1992

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)  Prof. Nivel dinámico(m)

3/6/2006		68,33	61,11	98,24

23/4/1992		77,28	250	103,36

24/4/1992	                77,28                                                            78,89

24/4/1992	                77,28                            220	98,56

24/4/1992	                77,28                            250	102

24/4/1992                  77,28                            269	104,06

Hidroquímica: Análisis:        IS