| Monografia | ### Pozo: 100/028 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-204858,47 NS-7653652,401 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Manoel De Macedo, 1836

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-126; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  116,06  Prof. Nivel Dinámico (m): 149,2 Caudal (m3/h): 149,2

Empresa perforista: CPRM

Fecha de inicio de explotación: 17/2/1987

Ensayo de bombeo: Fecha: 29/3/1987

Monitoreo:

Fecha	             Caudal  (m3/h) Prof. nivel dinámico (m)	Caudal específico (m3/h/m)

4/8/1987		194,96	            153,10	                                    1,273416068

3/5/1994		150,00	            160,81                                     0,932777812

6/10/1994		145,00  	160,95                                     0,900900901

9/1/1995		141,77	            160,59	                                    0,882807149

17/7/1995		144,11	            160,00	                                    0,9006875

8/9/1995		146,04	            161,28	                                    0,905505952

25/1/1996		149,93	            162,50	                                    0,922646154

14/10/1996		133,75	            162,10	                                    0,825107958

12/3/1997		130,81	            162,31	                                    0,80592693

11/8/1997		137,40	            167,40	                                    0,82078853

3/4/1998		133,43	            164,00	                                    0,813597561

4/8/1998		135,65             162,60	                                    0,834255843

Perfiles Geofísicas:  Empresa / Técnico responsable: CPRM

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: