| Monografia | ### Pozo: 100/069 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-208287,416 NS-7653377,574 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Maestro Joaquim Rangel, 103

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-184; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 160,06  Prof. Nivel Dinámico (m): 181,52 Caudal (m3/h): 186,9

Empresa perforista: Constroli Projetos e Construções Ltda

Fecha de inicio de explotación: 1/4/1999

Ensayo de bombeo: Fecha: 24/11/2001

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

17/11/03	                 153

21/6/06		                                        171,62

Hidroquímica: Análisis:        IS