INOCÊNCIA   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: INC_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-01

ID POZO BDH: 7861

CÓDIGO BDH: PP-B-7861

Datos de Construcción

| Profundidad | 611 |  | Perforista | ###### Contep |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 1994 |
| ##### Areniscas supra basalticas | 104 |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 343 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 119 |  |  |  |
| Diabase | 45 |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 90,98 |  | Caudal (m3/h) | 85,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 112,2 |  | Q especifico(m3/h/m) | 4,03 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/08/07 | Ecolabor | 225.372 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 3H | 14C | 34S | 36Cl | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 08/08/07 | 32,3 | 33,5 | 7,85 | 242 | 120 | 255 | 5,18 | 0,00 | 131,699 | 3,7 |  |

INOCÊNCIA   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: INC_001_MS

PERFORACIÓN: PP-MS-01

ID POZO BDH: 7861

CÓDIGO BDH: PP-B-7861