ALTO TAQUARI  MATO GROSSO

Nº. DH: ALQ_001_MT

PERFORACIÓN: PP-GO-1444(?)

ID POZO BDH: 1349(?)

CÓDIGO BDH: PP-B-6844(?)

Datos de Construcción

| Profundidad | 180 |  | Perforista | B & Bernardes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 2003 |
| ##### Areniscas supra basalticas | 54 |  | Status |  |
| Basaltos | 114 |  | Propietario | Prefectura |
| SAG | 12 |  |  | Municipal |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 54 |  | Caudal (m3/h) | 12,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 106 |  | Q especifico(m3/h/m) | 0,23 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/08/2007 | Ecolabor | 225.375 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 3H | 14C |
| --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 09/08/07 | 22,7 | 26,7 | 8,4 | 74 | 36 | 257 | 4,73 | 1,075 | 75,701 | 0,59 |  |

ALTO TAQUARI  MATO GROSSO

Nº. DH: ALQ_001 MT

PERFORACIÓN: PP-GO-1444(?)

ID POZO BDH: 1349(?)

CÓDIGO BDH: PP-B-6844(?)