LONDRINA    PARANÁ

Nº. DH: LON_001_PR

PERFORACIÓN: PP-PR- 50

ID POZO BDH: 8101

CÓDIGO BDH: PP-B-8101

Datos de Construcción

| Profundidad | 977 |  | Perforista | ###### Contep |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 6 |  | Año de conclusión | 1990 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 891 |  | Propietario | Termas |
| SAG | 42 |  |  | de |
| Permico | 38 |  |  | Londirna |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | -22 (surgente) |  | Caudal (m3/h) | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 0 |  | Q especifico(m3/h/m) | 0,19 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2007 | Ecolabor | 212.946 | Básico y Industrial |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 34S | 36Cl | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 06/06/07 | 15,2 | 45,2 | 9,73 | 526 | 261 | -79 | 2,23 | 47,702 | 160,735 | 0,04 |  |

LONDRINA    PARANÁ

Nº. DH: LON_001_PR

PERFORACIÓN: PP-PR- 50

ID POZO BDH: 8101

CÓDIGO BDH: PP-B-8101