JALES  SP

Nº. DH: JAL_002 SP

PERFORACIÓN: PP-BR-6909

ID POZO BDH: 7650

CÓDIGO BDH: PP-B-7650

| Datos de Construcción |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad | 1205 |  | Perforista | ###### Contep |
| Suelo |  |  | Año de conclusión | 1992 |
| ##### Areniscas supra basalticas | 85 |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 901 |  | Propietario | Sabesp |
| SAG | 219 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | -15 |  | Caudal (m3/h) | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 58,8 |  | Q especifico(m3/h/m) | 6,77 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/04/07 | Ecolabor | 205.140 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 34S | 36Cl | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 19/04/07 | 32,3 | 48,9 | 9,19 | 426 | 211 | 115 | 0,00 | 19,950 | 137,590 | 0,15 |  |

JALES  SP

Nº. DH: JAL_002 SP

PERFORACIÓN: PP-BR-6909

ID POZO BDH: 7650

CÓDIGO BDH: PP-B-7650