MARACAJU   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: MCJ_003 SP

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH:

Datos de Construcción

| Profundidad | 230 |  | Perforista | HIDROSOMAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo | 7 |  | Año de conclusión | 1996 |
| ##### Areniscas supra basalticas |  |  | Status | Operativo |
| Basaltos | 206 |  | Propietario | Sanesul |
| SAG | 17 |  |  |  |
| Diabase |  |  |  |  |

Datos Hidrogeológicos a la fecha de ejecución

| NE(m) | 25,20 |  | Caudal (m3/h) | 79,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND(m) | 48,00 |  | Q especifico(m3/h/m) | 3,47 |

Datos Hidroquímicos

| Fecha | Laboratorio | Numero Muestra | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/07/2007 | Ecolabor | 220.968 | Basico |

Datos Isotopía

| 18O | 2H | 14C | 87Sr, 37Cl, 81Br |
| --- | --- | --- | --- |

| ###### Análisis in situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha | T°C | T° h20 | pH | C.E. (uS/cm) | TDS ppm | ORP (mV) | O2 dis. (mg/l) | Alcalinid. Fenol. | Alcal. Total | CO2 (mg/l) |  |
|  | 18/07/07 | 19,7 | 26,8 | 7,39 | 130 | 65 | 260 | 3,72 | 0,00 | 69,479 | 5,65 |  |

No fue encontrado el pozo PP-MS-150, ID 7926 BDH-PP-B-7926.

MARACAJU   MATO GROSSO DO SUL

Nº. DH: MCJ_003 SP

PERFORACIÓN:

ID POZO BDH:

CÓDIGO BDH: